WOOFER  LF18X401+

Descripción:
El LF18X401+ es un woofer profesional de alto rendimiento diseñado para sistemas de refuerzo sonoro que requieren gran potencia, eficiencia y confiabilidad. Cuenta con 1900 W RMS y 3800 W de potencia continua lo que garantiza un rendimiento confiable incluso en altas exigencias de trabajo.

Su campo magnético de 180 oz de carga y doble ventilación de aire permite que la bobina mantenga refrigerada por largo tiempo de trabajo. Su  bobina de 4.5 pulgadas, fabricada en TIL con diseño IN-OUT, proporciona una excelente disipación térmica y una respuesta precisa. El cono en cartón prensado con partículas de fibra de vidrio, con revestimiento semi-impermeable, asegura gran resistencia y proyección sonora clara,  sensibilidad de 98 dB, impedancia de 8 ohmios y rango de frecuencia de 30 Hz a 1.000 Hz.

Este woofer ofrece un desempeño potente, estable y definido. Su construcción robusta y tecnología avanzada lo convierte en la opción ideal para aplicaciones en sistemas de sonido profesional de gran formato.

| ITEM | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| Diámetro Nominal | 18 pulgadas (457 mm) |
| Carga magnetica | 180 onzas |
| Impedancia Nominal | 8 ohmios |
| Potencia Programada | 3800 W |
| Potencia RMS | 1900 W |
| Sensibilidad | 98 dB |
| Rango de Frecuencia | 30 Hz – 1000 Hz |
| Excursión Máxima | 54 mm (2.13 pulgadas) |
| Diámetro de Bobina | 4.5 pulgadas (114 mm) |
| Material de Bobina | Til / Alambre Cobre |
| Número de Capas de Bobina | 2 capas (Inside/Outside) |
| Material del Cono | Carton prensado con partículas de Fibra de vidrio |
| Diámetro Total | 465 mm |
| Altura Total | 212 mm |

Gráfico de Respuesta en Frecuencia:

Aplicaciones Recomendadas:

- Este Woofer esta diseñado para cajas de alto desempeño, cajas bass réflex o frontales y diseños de cuarto orden.

•   Sistemas de Sonido Profesional: Ideal para conciertos en vivo y eventos de gran formato.

•   Subwoofers de Alta Potencia: Adecuado para aplicaciones que requieren bajos profundos y potentes.

•   Instalaciones Fijas: Perfecto para teatros, auditorios y clubes nocturnos.